核对完毕。下面把我从 JSON 中读取到的全部信息按类别列出来（坐标已换算成建筑坐标系：以配电间外墙外包左下角为原点，X 向东、Y 向北、Z=0 对应水泵间地面 166.759m；单位 mm）。

一、顶层与图框布局

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| DrawingName | 平面图提资_20260831 |
| DrawingPath | C:\项目\项目01\提资文件\建筑\平面图提资_20260831.dwg |
| 水机提资来源 | C:\项目\项目01\提资文件\水机\水泵房提资图生成.dwg |
| 电气提资来源 | C:\项目\项目01\提资文件\电气\电气平面图提资(1).dwg |
| 渠道找坡参数 | 坡高 a=1000mm，坡长 b=5000mm |
| DrawElementBounds | false |
| 图框数 | 3 个（泵房/配电/屋面，横向排列，Source 均为 null） |

三个图框在图纸中横向排列：水泵间图框占 0~42000，配电间占 42000~84000，屋面占 84000~126000（X 方向）。

二、标高体系（来自 PlanElevationAnnotationObject）

| 类型 | 数值(mm) | 换算为相对 Z |
| --- | --- | --- |
| 水泵间结构标高 (kind 0) | 166759 | 0（基准） |
| 控制室/配电间结构标高 (kind 1) | 169200 | +2441 |
| 检修平台结构标高 (kind 2) | 169200 | +2441 |
| 室外地坪标高 (kind 3) | 168900 | +2141 |
| 屋面结构标高 (kind 4) | 173800 | +7041 |
| 钢楼梯平台标高 (kind 5) | 167659 | +900 |
| 集水坑底标高（SumpPitObject.ElevationMm） | 165259 | -1500 |

由此得出：这是水泵间下沉（低于室外地坪 2141mm）、控制/配电间在地面层（2441mm）、屋面 7041mm 的单层带夹层建筑。

三、墙体（6 面，去重后；均厚 200）

| 墙体 | 类别 | 范围（建筑坐标） | 建模高度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西外墙 | 外墙(kind 0) | X 0~200，Y 0~15100 | 0 ~ 7041 |
| 东外墙 | 外墙 | X 7000~7200，Y 0~15100 | 0 ~ 7041 |
| 南外墙 | 外墙 | X 0~7200，Y 0~200 | 0 ~ 7041 |
| 北外墙 | 外墙 | X 0~7200，Y 14900~15100 | 0 ~ 7041 |
| 泵房南墙（分隔墙） | 泵房图框标外墙/配电图框标内墙 | X 0~7200，Y 4800~5000 | 0 ~ 7041 |
| 控制间/配电间隔墙 | 内墙(kind 1) | X 3100~3300，Y 0~4900 | 2441 ~ 7041 |

建筑外包尺寸 7200 × 15100。注意：泵房图框与配电间图框里的墙、柱是重叠的同一批构件，我按“保留被包含关系中的大墙/相同中心柱”做了去重。

四、结构柱（8 根，400×400，全高 0~7041）

柱中心坐标（建筑坐标）：(200,200)、(200,4900)、(200,12000)、(200,14900)、(7000,200)、(7000,4900)、(7000,12000)、(7000,14900)——即四角 + 与内隔墙交点。

五、房间与平台

| 名称 | 范围 | 楼面标高 Z |
| --- | --- | --- |
| 控制间 | X 200~3100，Y 200~4800 | 2441 |
| 配电间 | X 3300~7000，Y 200~4800 | 2441 |
| 水泵间 | X 200~7000，Y 4800~14900 | 0 |
| 检修平台（MaintenancePlatformObject） | X 5300~7000，Y 5000~14900 | 2441 |
| 检修平台分隔线 | X=5300，Y 4800~14900（开放分隔） | — |

六、门（5 樘，高度均 2400，底标高 = 所在楼面 2441）

| 编号 | 类型 | 尺寸 | 所在墙 | 洞口范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1824 | 双开门·外门 | 1800×2400 | 东外墙北段 | Y 12800~14600（检修平台侧） |
| FM甲1824 | 双开门·外门 | 1800×2400 | 东外墙南段 | Y 500~2300（配电间侧） |
| M1024 | 单开门·外门 | 1000×2400 | 南外墙 | X 500~1500（控制间侧） |
| FM甲1024 | 单开门·内门 | 1000×2400 | 泵房南墙 | X 5700~6700（配电间→平台） |
| FM甲1024 | 双向单开门·内门 | 1000×2400 | 控制/配电隔墙 | Y 87.5~1087.5 |

（门洞中心取自 OpeningMidpoint；单开门插入点为铰点，洞口以 OpeningMidpoint ± 宽/2 计算。）

七、窗（7 扇，高 1800，窗台 900；1 扇内窗高 2400）

| 编号 | 类型 | 尺寸 | 所在墙 | 洞口范围 | 底/顶标高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XC1518 | 外窗 | 1500×1800 | 西外墙南段 | Y 1000~2500 | 3341~5141（控制间） |
| C1518 | 外窗 | 1500×1800 | 西外墙 | Y 5950~7450 | 900~2700（水泵间） |
| C1518 | 外窗 | 1500×1800 | 西外墙 | Y 11000~12500 | 900~2700（水泵间） |
| C1518 | 外窗 | 1500×1800 | 东外墙 | Y 5950~7450 | 3341~5141（检修平台） |
| C1518 | 外窗 | 1500×1800 | 北外墙 | X 350~1850 | 900~2700（水泵间） |
| C1518 | 外窗 | 1500×1800 | 北外墙 | X 4600~6100 | 3341~5141（平台侧） |
| FM甲1024 | 内窗(kind 1) | 1000×2400 | 泵房南墙 | X 650~1650 | 900~3300（泵房/控制间之间） |

（窗中心 = 插入点 + WallDirection × 宽/2，因为插入点是“窗左侧中心”。）

八、楼梯/爬梯/坡道

| 构件 | 数据 |
| --- | --- |
| 建筑楼梯 StairObject | 单跑，5 级，梯段长 1500，插入点 (5300,5000)——检修平台西南角；我按 5×250mm 级高、宽 1000 建模 |
| 钢楼梯 ×3 | 插入点 (1900,8340)、(1900,9710)、(1900,11190) |
| 钢楼梯平台 | X 840~1440，Y 8040~11490，标高 +900 |
| 钢爬梯 | 北墙 (5300,14900)，朝室内 (0,-1) |
| 坡道 ×3 | ① 东侧北：从 (7200,11300) 向东伸 1600，宽 2400；② 东侧南：从 (7200,500) 向东伸 1600，宽 2400；③ 南侧西：从 (0,0) 向南伸 1600，宽 1600（均按 2441→2141 找坡） |

九、屋面（屋面图框，经轴线对齐到建筑坐标）

| 内容 | 数据 |
| --- | --- |
| 外墙投影(kind 0) | X 0~7200，Y 0~15100 |
| 挑檐内边线(kind 2) | X -200~7400，Y -200~15300 |
| 挑檐外边线(kind 3) | X -500~7700，Y -500~15600（我用它做屋面外廓） |
| 雨篷 ×3 (kind 4) | 东侧北 (7700,12500)~(8400,14900)；东侧南 (7700,200)~(8400,2600)；南侧西 (200,-1200)~(1800,-500) |
| 主分水线(kind 5) | X=3622.6，Y 0~15100 |
| 天沟分水线(kind 6) | 6 段（Y=2427.5 / 10022.5 等） |
| 雨水管 ×6 | 直径 110，位于四角 (-45,-45)、(7245,-45)、(-45,15145)、(7245,15145) 及两侧 (-50,4900)、(7250,4900) |

十、设备与构造

- 水泵基础 ×4：两处 1000×1000（Y 11440~12440、9940~10940），两处 930×930（Y 8550~9480、7200~8130），X 均约 2760~3850，高 300；

- 集水坑 ×1：X 400~1400，Y 5300~6300，坑底 -1500（水泵间内）；

- 排水沟：两图框各一组共 38 条边线（泵房基础周边及连通沟）；

- 散水：内轮廓=外墙 (0~7200, 0~15100)，外轮廓外扩 600（-600~7800, -600~15700）。

十一、辅助信息（用于对齐/标注）

- 轴线：每图框 6 条（A、B、C、D、1、2），我用“1∩A”交点把三个图框对齐到同一坐标系；

- 文字标注：设备基础×4、集水坑、水泵间、检修平台、控制室、配电间等共 15 处；

- 图块/其他：控制间/配电间图块×2、水泵房图块、进水前池（建筑西侧 1000×5750）、渠道上下护坡（坡长 5000）、渠道前段（长 5000）、折断线、屋面大样块×3、屋面填充边界、泵房底部梯段图块。

十二、我忽略的内容（不进入白模）及原因

进水前池、引水渠道护坡/前段、折断线、屋面大样图块、屋面填充、排水沟边线、电气房间/水泵房图块——这些属于室外附属或 CAD 出图辅助元素，不影响建筑主体白模。如果你希望把它们也纳入（比如进水渠道），告诉我即可。

十三、需要你确认的假设

- 窗台高统一取 900mm（JSON 无窗台字段）；

- 门底标高 = 所在房间楼面（2441），外墙门没有额外门槛高差；

- 建筑楼梯宽取 1000mm、级高 250mm（JSON 只有级数和梯段长）；

- 外墙从水泵间地面通到屋面（0~7041），内隔墙从 2441 起；

- 屋面按平屋面建模（只还原挑檐外廓和雨篷，未做分水找坡）。

以上如果有与你图纸意图不符的地方，指出具体条目，我来调整解析规则。